DISCIPLINA: INTERAÇÃO NO SISTEMA SOLO-VEGETAÇÃO-ATMOSFERA

PROFESSOR: BERGSON BEZERRA

ALUNO: ________________________________________________MAT. _______________

TERCEIRA AVALIAÇÃO

- A equação de Darcy adaptada para o solo considerando-o um meio poroso é escrita como:

q=-ksat∙∇H

Mostre que para fluxo vertical a equação de Darcy para solo saturado e não-saturado pode ser escrita como:

q=-ksat∙∂h∂z+1

q=-kθ∙∂h∂z+1

- Com base no triângulo abaixo, classifique a textura dos solos cujas granulometrias são apresentadas na Tabela:

|  | % areia | % Silte | % argila | Textura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solo1 | 65 | 12 | 23 |  |
| Solo 2 | 10 | 20 | 70 |  |
| Solo 3 | 40 | 15 | 45 |  |

- As funções hidráulicas de van Genuchten para os solos da Chapada do Apodi são apresentas na Tabela seguinte:

| (θres) (cm3 cm-3) | (θsat) (cm3 cm-3) | (α) (cm-1) | (n) | (λ) | (Ksat) (cm d-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.071 | 0.397 | 0.2050 | 1.6662 | 0.803 | 21.60 |

Durante dois dias consecutivos foram observados os seguintes valores o potencial hidráulico, ψ: 8,7 cm e 6,4 cm. Utilizando as equações de van Genuchten determine:

  - Os valores da umidade do solo, θ (cm3 cm-3), correspondente a cada valor de ψ;

  - A condutividade hidráulica não-saturada correspondente aos dois valores;

- Em um cultivo de algodoeiro irrigado por aspersão convencional sobre a Chapada do Apodi, foram encontrados os seguintes dados:

| ET0 total (mm) | 783 |
| --- | --- |
| Irrigação total (mm) | 899 |
| ET do algodoeiro (mm) | 735 |

Considerando que houve uma precipitação acumulado durante o período de 15 mm, determine:

- A eficiência do sistema de irrigação utilizado (aspersão convencional);

- Se o sistema de irrigação utilizado tivesse sido localizado (gotejamento), qual teria sido o total de irrigação aplicada?

- Se o sistema de irrigação utilizado tivesse sido de superfície (sulco), qual teria sido o total de irrigação aplicada?

Sucesso!