ANÁLISE DO POTENCIAL DE INTENSIDADE E DIREÇÃO DO VENTO OFFSHORE GLOBAIS UTILIZANDO DADOS DE REANÁLISE

# RESUMO

Os ventos atuantes sobre a superfície dos oceanos desempenham papel determinante nas trocas de calor e de momentum entre o mar e a atmosfera, impactando diretamente atividades marítimas, como: navegação, pesca, turismo e sobretudo, a instalação e operação de torres de geração de energia eólica offshore. Considerando a expansão mundial desse setor e a limitação de medições in situ em áreas remotas, este trabalho propõe analisar o comportamento e os padrões da velocidade e direção dos ventos offshore em escala global, utilizando os produtos de reanálise ERA5 (ECMWF) para o período de 1979–2024. A metodologia inclui a extração das componentes zonal (u) e meridional (v) do vento em 10 m e 100 m, com dados subdiários (00:00 e 12:00 UTC) e resolução espacial de 0,25° × 0,25°. O pré-processamento será realizado com Climate Data Operators (CDO) e as análises, interpolações verticais, representações gráficas e tratamentos estatísticos serão conduzidos em R. Para estimar perfis em alturas relevantes para turbinas (120–220 m, intervalos de 10 m) aplica-se a lei logarítmica adaptada, incorporando termo corretivo que considera a variação real entre 10 m e 100 m. Serão geradas médias mensais climatológicas, mapas de potencial e testes estatísticos (por exemplo, Kruskal–Wallis) para comparar distribuições. Espera-se construir um banco de dados integrado sobre direção e intensidade do vento em múltiplos níveis, identificar regiões com maior aptidão para aproveitamento energético offshore e contribuir para a compreensão da variabilidade espacial e temporal dos ventos oceânicos, subsidiando planejamento e pesquisas no setor eólico marinho.

# INTRODUÇÃO

Os ventos atuantes sobre a superfície dos oceanos desempenham um papel fundamental para as trocas de calor e de momentum no sistema oceano-atmosfera, sendo esse último comumente associado à velocidade e direção do vento (Large; Yeager, 2009; Taboada, 2019). O conhecimento e entendimento desses processos dinâmicos atmosféricos são essenciais, uma vez que afetam diretamente diversas atividades marítimas, tais como: a segurança em navegação, a pesca, o turismo, bem como a instalação e operação  de torres de geração de energia eólicas offshore (Athanasatos et al., 2014; Aydoğan, 2017; Ganea et al., 2018; Georgopoulou et al., 2018; Masuda et al., 2014; Rusu et al., 2018; Wang e Hwang, 2001).

Entre esses setores citados, um dos que mais se beneficia do conhecimento sobre a dinâmica dos ventos é o de geração de energia eólica offshore, cuja expansão é notável em todo o mundo (Global Wind Energy Council, 2025). Juntamente com esse crescimento, há o aumento da produção de estudos mais robustos para aprimorar a compreensão e previsão dos recursos eólicos marítimos e do desenvolvimento de ferramentas numéricas (Silva Dos Santos et al., 2016). Tais modelos têm capacidade para simular as componentes do vento (velocidade e direção) e suas ações sobre o mar (Hahmann et al., 2020).

De acordo com o Global Offshore Wind Report (GWEC), somente no ano de 2024, foram  adicionadas mais de 8 GW de capacidade instalada em energia eólica offshore no mundo, elevando o total acumulado global a, aproximadamente 83 GW.

Apesar dos avanços, ainda existem limitações relacionadas à disponibilidade de medições in situ adequadas para caracterizar os regimes de vento e suas componentes em áreas mais remotas, como sobre os oceanos. Essa escassez de dados observados compromete a precisão das avaliações sobre o potencial eólico offshore e, por consequência, impacta a expansão do setor em regiões ainda não exploradas.

Nesse cenário, entre as diversas formas de se contornar esses déficits, destacam-se os produtos de reanálise, os quais são derivados de modelos assimilados a observações, e que disponibilizam uma grande e contínua quantidade de dados (em escala temporal e espacial) à disposição para diversas variáveis meteorológicas, incluindo as componentes do vento. A exemplo, há o produto pertencente ao Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF) (Balmaseda et al., 2010),  especialmente o ERA5 (Hersbach et al.,2020), amplamente empregado em estudos atmosféricos, oceânicos e energéticos (Hayes; Stock; Blakers, 2021).

Dessa forma, considerando as limitações relacionadas à ausência de dados observacionais sobre os oceanos, e a necessidade de ampliar o conhecimento acerca da variabilidade do vento para o setor eólico offshore, bem como para outras atividades que são impactadas por sua variabilidade, o uso da reanálise se apresenta como uma alternativa para investigar o comportamento do vento em diferentes regiões do globo, incluindo as mais remotas.

Nesse sentido, este estudo propõe investigar o comportamento dos ventos offshore em diferentes alturas e escalas temporais por meio de dados de reanálise, de modo a compreender seus padrões espaço-temporais, identificar áreas mais favoráveis ao aproveitamento eólico marítimo e subsidiar a organização de informações que contribuam para o mapeamento do potencial eólico offshore global.

# 3.  OBJETIVOS

3.1 Objetivos gerais

Analisar o comportamento e padrões da velocidade e direção dos ventos offshore, em escala global, utilizando dados de reanálise do ERA5, em diferentes alturas, na escala subdiária, a fim de identificar regiões com maior aptidão para o aproveitamento energético e compreender sua variabilidade espacial e temporal.

3.2 Objetivos Específico:

- Caracterizar os padrões das componentes do vento offshore em escala global, em diferentes níveis verticais e escalas temporais (sendo aplicadas de primeiro momento em horária, subsidiárias para mensais), utilizando dados de reanálise;

- Analisar a variabilidade espaço-temporal dos ventos marítimos e suas implicações para o aproveitamento energético, considerando diferentes alturas;

- Comparar áreas já identificadas como potenciais para a instalação de parques eólicos offshore com os resultados obtidos, identificando convergências e similaridades;

- Construir e validar um banco de dados integrado contendo informações sobre a velocidade e direção do vento offshore em múltiplos níveis verticais, de forma estruturada para aplicações em estudos de energia eólica.

# 4.  METODOLOGIA

4.1 Área de estudo

O estudo abrange todas as regiões oceânicas sobre o globo terrestre, as quais representam uma parcela significativa da superfície. A análise nessas regiões é de grande relevância, sobretudo por serem áreas onde os ventos apresentam elevadas intensidades, mas que não possuem, em sua grande maioria, medições observacionais in situ.

4.2 Observações

Para este estudo, pretende-se utilizar a base de dados de reanálise ERA5, produzidos e gerenciados pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), e que apresenta avanços significativos na representação das variáveis atmosféricas, especialmente das componentes do vento, através da assimilação mais precisa nas duas coordenadas geográficas, zonal e meridional (Hersbach et al.,2020). O período proposto para a análise compreende os anos de 1979 a 2024, com resolução espacial de 0,25° x 0,25°, considerada atualmente como uma das mais consistentes para reanálises globais (Soci et al., 2024). Serão utilizados dados subdiários, correspondentes às 00:00 e 12:00 UTC. As séries temporais coletadas serão referentes à velocidades e direção do vento pelas duas componentes geográficas: u (zonal) e v (meridional),  em duas diferentes alturas: 10 m e 100 m. Assim, serão utilizadas 4 séries temporais: componente u em 10 m, componente v em 10 m, componente u em 100 m e componente v em 100 m.

Em seguida, será utilizado o software Climate Data Operators (CDO) para o pré-processamento e manejo dos dados, o que tornará o processo mais ágil e eficiente (Schulzweida, 2025), de modo que, nessa etapa, serão geradas séries temporais mensais para cada dataset. Além do CDO, será utilizada linguagens de programação voltadas à análise de dados, computação estatística e construção de gráficos, destacando-se o R (Posit Software, 2025) como um software amplamente empregado em estudos climáticos e estatísticos. Tal software também será responsável por realizar as análises estatísticas de comparação - Teste de Kruskal-Wallis - método não paramétrico para comparar de três a mais variáveis do vento (Almeida, 2022).

Utilizando como auxílio em desenvolvimento a metodologia, as linguagens de programação mais aplicadas em processar e gerar gráficos, computação estatística e análise de dados, em exemplo o R.

A metodologia proposta por Arya, (1988); Jacobson, (1999) para a extrapolação (lei logarítmica), mostra que na equação da lei logarítmica, o termo V(z) é a velocidade do vento que será elevada em (z) acima dos dados base (no caso, 10 m e 100 m), onde z é a altura ao qual será interpolada e z0  dados em 10 m, zR é 100 m, junto a z0 como 10 m. Aplicado a cada componente do vento (u e v).

Contudo, esta fórmula base proposta, não determina quanto o vento aumenta de 10 m a 100 m na altura, portanto se faz necessário adaptações para responder quanto será a oscilação do vento e  medindo sua variação total, mantendo a proporção das diferenças entre os dois dados e seus resultados brutos. Após a extrapolação sob a lei logarítmica será realizada uma validação, por base dos bancos de dados observados do PNBOIA e o programa Global Tropical Moored Buoy Arra, que compõe boias observacionais do PIRATA, TAO e RAMA, e equiparar com a Lei Logarítmica, sobre cálculos, a modo de exemplo, variância, desvio padrão, média, coeficiente de variação.

5. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se gerar um bancos de dados, de cada variável durante o período de estudo, de 1979 a 2024, em diversas alturas, de 120 m a 220 m, com intervalo a cada 10 m, com foco na direção e intensidade do vento, gerando assim uma análise mais abundante para a identificação de potenciais locais com presença ou não de parques eólico offshore sobre o globo terrestre, bem como, a criação de uma climatologia para a variável, com base em dados de reanálise. Com isso, espera-se identificar regiões com maior eficiência para o aproveitamento energético e compreender sua variabilidade espacial e temporal.

6. REFERÊNCIAS

ARCHER, Cristina L.; JACOBSON, Mark Z. Spatial and temporal distributions of US winds and wind power at 80 m derived from measurements. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, v. 108, n. D9, 2003.

ATHANASATOS, S.; MICHAELIDES, S.; PAPADAKIS, M. Identification of weather trends for use as a component of risk management for port operations. Natural Hazards, v. 72, n. 1, p. 41–61, 2014.

AYDOĞAN, Burak. Offshore wind power atlas of the Black Sea Region. Journal of Renewable and Sustainable Energy, v. 9, n. 1, 2017.

BALMASEDA, M. A.; MOGENSEN, K. Evaluation of ERA-Interim forcing fluxes from an ocean perspective. ERA Report Series, n. 6, ECMWF: Reading, UK, 2010.

BALMASEDA, Magdalena Alonso; MOGENSEN, Kristian; WEAVER, Anthony T. Evaluation of the ECMWF ocean reanalysis system ORAS4. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, v. 139, n. 674, p. 1132–1161, 2013.

ÇARPAR, T.; AYAT, B.; AYDOĞAN, B. Variações espaço-sazonais nas tendências de longo prazo das velocidades dos ventos offshore sobre o Mar Negro: uma intercomparação de dois dados de reanálise. Applied Geophysics, v. 177, p. 3013–3037, 2020. DOI: 10.1007/s00024-019-02361-7.

GANEA, Daniel; MEREUTA, Elena; RUSU, Liliana. Estimation of the near future wind power potential in the Black Sea. Energies, v. 11, n. 11, p. 3198, 2018.

GEORGOPOULOU, E. et al. Climatic preferences for beach tourism: An empirical study on Greek islands. Theoretical and Applied Climatology, v. 137, n. 1, p. 667–691, 2019.

GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL. Global Wind Report. 2025.

GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL. Offshore wind installed capacity reaches 83 GW as new report finds 2024 a record year for construction and auctions. GWEC News, 25 abr. 2025. Disponível em: https://www.gwec.net/gwec-news/offshore-wind-installed-capacity-reaches-83-gw-as-new-report-finds-2024-a-record-year-for-construction-and-auctions#:~:text=O%20relat%C3%B3rio%20prev%C3%AA%20uma%20taxa,do%20Norte%20e%20Am%C3%A9rica%20Latina..

HAYES, Liam; STOCKS, Matthew; BLAKERS, Andrew. Accurate long-term power generation model for offshore wind farms in Europe using ERA5 reanalysis. Energy, v. 229, p. 120603, 2021.

HERSBACH, Hans et al. The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, v. 146, n. 730, p. 1999–2049, 2020.

HERSBACH, H.; BELL, B.; BERRISFORD, P.; BIAVATI, G.; HORÁNYI, A.; MUÑOZ SABATER, J.; NICOLAS, J.; PEUBEY, C.; RADU, R.; ROZUM, I.; SCHEPERS, D.; SIMMONS, A.; SOCI, C.; DEE, D.; THÉPAUT, J.-N. ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS), 2023. DOI: 10.24381/cds.adbb2d47.

KALNAY, E. et al. The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. Bulletin of the American Meteorological Society, v. 77, n. 3, p. 437–471, 1996.

LARGE, W. G.; YEAGER, S. G. The global climatology of an interannually varying air–sea flux data set. Climate Dynamics, v. 33, n. 2, p. 341–364, 2009. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-008-0441-3.

MASUDA, Daisaku et al. The effect of lunar cycle, tidal condition and wind direction on the catches and profitability of Japanese common squid Todarodes pacificus jigging and trap-net fishing. Fisheries Science, v. 80, n. 6, p. 1145–1157, 2014.

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA). Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL). Mooring Status Summary | Global Tropical Moored Buoy Array. [Seattle, WA], [s.d.]. Disponível em: https://www.pmel.noaa.gov/tao/drupal/disdel/.

NEIVA, Antonio CB et al. Validação de Previsão de Ventos—Estudo de Caso com 9 Anos de Dados.

POSIT SOFTWARE, PBC. RStudio: Integrated Development Environment for R. Versão 2025. Boston, MA: Posit Software, 2025. Disponível em: https://posit.co/download/rstudio/.

RUSU, Liliana; RAILEANU, Alina Beatrice; ONEA, Florin. A comparative analysis of the wind and wave climate in the Black Sea along the shipping routes. Water, v. 10, n. 7, p. 924, 2018.

SOCI, Cornel et al. The ERA5 global reanalysis from 1940 to 2022. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, v. 150, n. 764, p. 4014–4048, 2024.

SCHULZWEIDA, Uwe. CDO – Climate Data Operator User Guide and Reference Manual. Versão 2.5.2. Hamburg: MPI for Meteorology, maio 2025. Disponível em: https://code.mpimet.mpg.de/projects/cdo/embedded/index.htm.

WANG, David W.; HWANG, Paul A. An operational method for separating wind sea and swell from ocean wave spectra. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, v. 18, n. 12, p. 2052–2062, 2001.

7. INDICAÇÃO DA LINHA DE PESQUISA DO PPGCC: Interação hidrosfera-biosfera-atmosfera.